Abstract

Compte-tenu des limites de l’Analyse de Cycle de Vie

- Introduction

According to the World Bank, organic waste accounts for approximately 44-46% by mass of total municipal waste production (Kaza et al., 2018). Managing this fraction remains a key challenge for local decision-makers, especially with regulations evolving toward circular economy. A range of treatment technologies exists for organic waste, notably anaerobic digestion and composting. These processes have different configurations, depending on their scale (for example home versus industrial composting), as well as on the type of by-products generated (particularly in the case of anaerobic digestion, biogas can be converted into electricity, heat, or upgraded to biomethane) (reference). Néanmoins, le choix d’un système devrait considérer multiples facteurs propres au territoire, pour en assurer la viabilité.

Le premier paramètre à considérer pour planifier un système de gestion est la quantité du gisement à traiter, qui entre autres repose sur la quantité de déchets générés, et la fraction qui est triée par le citoyen. En Europe, malgré que le tri à la source est rendu obligatoire depuis Janvier 2024, une disparité significative des pratiques subsiste entre les pays. Par exemple, en Italie, le taux de capture des déchets alimentaires est à plus de 70%, alors qu’en Grèce, on est à moins de 5% (Favoino and Giavini, 2024). Même entre territoire d’un même pays, on constate aussi une variabilité. C’est le cas par exemple en France, où dans les territoires dans lesquels des systèmes de collecte de biodéchets sont mis en place, la quantité de déchets alimentaires effectivement collectés varient entre 20 et 60 kg/habitant en 2019. (Gentric et al., 2022). Cette variabilité en gisement montre déjà le challenge dans le choix et le dimensionnement d’un système de traitement des biodéchets.

Le choix du niveau de décentralisation du système de gestion de déchets reste également un challenge pour les municipalités. Contrairement au système décentralisé, comme le compostage individuel, les systèmes centralisés sont caractérisés par les transports de déchets. Ces transports génèrent des coûts, tant environnementaux qu’économiques. (Schoefs et al., 2024; Weidner et al., 2020). De plus, en zone rurale, les distances sont plus élevées dues à la dispersion des habitations.(ts-admin, 2024) Néanmoins, ces types de système sont plus attractifs de par les coproduits générés, dont les qualités sont plus maitrisées. (Schoefs et al., 2024). (Anne et al., 2025) souligne toutefois le fait que ces types de technologies sont conditionnées par l’existence de débouchés de ces coproduits sur le territoire.

LCA of organic waste management

From an environmental perspective, several Life Cycle Assessment (LCA) studies have been conducted to compare different organic management systems and to attempt to identify the most suitable one. These comparisons typically involve an existing scenario (baseline) and one or more alternatives (reference), or explore multiple hypothetical scenarios (reference). In most cases, a scenario is defined by a single treatment technology, while environmental performance of hybrid systems is rarely assessed. In practice, conventional comparative LCA approaches remain limited in their ability to allows to test a limited strategy, which restricts the identification of near-optimal system configurations across a wide range of possibilities.

(Par exemple, (Lu et al., 2020) ont comparé l’enfouissement des biodéchets, avec 4 scénarios basés sur différentes technologies de compostage. Il est plus rare que la performance d’une combinaison de technologies soit évaluée. (Ardolino et al., 2018) ont par exemple comparé 4 scénarios de méthanisation couplée à 2 technologies de valorisation du biogas : par CHP pour produire de l’électricité et de la chaleur, et une purification pour obtenir du biométhane. Ces 4 scénarios se différencient par la part de biogaz envoyé dans chaque traitement de biogaz. LIMITE : cette incap

décentralisation : dans quelle mesure une technologie est adaptée à un territoire.)

Existing optimizaton frameworks

Pour pallier à cette limite de l’ACV, plusieurs cadres d’optimisations ont été développés pour tenter de planifier les systèmes de gestion de déchets. La plupart de ces cadres se sont focalisés sur les déchets municipaux, en considérant que les biodéchets constituent un flux dont l’optimiseur doit trouver la voie de traitement spécifique. (référence) Pour les biodéchets, les technologies incluses dans l’optimiseur sont les procédés qui ne sont pas strictes pour les biodéchets comme le landfill ou l’incinération, et les voies biologiques comme le compostage et la méthanisation (référence). Les travaux de (Lin et al., 2022) se distinguent par le fait qu’ils ne s’intéressent qu’aux flux de biodéchets, et dans lequel une autre technologie est intégrée qui est le « high-temperature drying sterilization » pour produire du livestock feed. Dans plusieurs cas présentés dans ces travaux, le périmètre choisi est un pays entier, alors que la gestion des déchets municipaux relève d’une responsabilité territoriale. (référence, exemple) Par exemple, Munster et al. ont présenté une optimisation des déchets municipaux du Danemark, en minimisant l’impact sur le changement climatique, . Lin et al. quant à eux ont fait une optimisation à l’échelle de la Malaisie, en minimisant les dommages sur la qualité des écosystèmes et la santé humaine, et les coûts économiques. Cette approche limite l’utilisabilité des résultats pour aider la décision à un niveau local, car ils peuvent ne pas refléter des aspects propres à un territoire précedemment évoqués, qui pourraient affecter la faisabilité, et peut éronner sur les impacts environnementaux réels du système résultant de l’optimisation. Il s’agit par exemple de l’impact lié à la collecte et le transport des déchets, dont les distances sont dépendantes du niveau d’urbanisation du territoire (référence).

Un autre aspect territorial ignoré, ou non explicitement évoqué par une hypothèse, dans les études est l’existence de marché pour les coproduits. Alors que la substitution octroie des bénéfices environnementaux souvent significatifs au système, la disponibilité du marché constitue l’une des conditions pour que la substitution puisse avoir lieu.

Face à ces limites, nous présentons dans cette étude un cadre d’optimisation, développée afin de capturer les spécificités fines d’un territoire tout au long de la chaine de valeur, et visant à minimiser les impacts environnementaux. Les fonctionnalités du cadre d’optimisation sont testées dans un cas d’étude.  De plus, l’influence de différentes stratégies locales, comme le type d’impact auquel on s’intéresse, ou l’intention d’investir, sont étudiées.

et différents paramètres propres à un territ

Objectif : développer un cadre d’optimisation qui capture les spécificités (fines) territoriales :

- Tri à la source

- Distance de collecte

- Marché

- Method

Optimization framework

Définition des terminologies et des paramètres

| Symboles | Définition | Unités si applicables |
| --- | --- | --- |
| m | Municipality |  |
| MUN | Ensemble des municipalités |  |
| o | Origin of biowaste |  |
| O | Set of possible origins, which may be private Household or Building |  |
| M(m,o) | Masse de biodéchets d’un municipalité m d’origine o | ton |
| t | Technologie de traitement |  |
| T | Ensemble des technologies de traitement possibles |  |
| s | Site d’installation de technologie |  |
| Poss_tech(t,s) | Possibilité d’un site s à accueillir une technologie t (paramètre binaire) |  |
| S | Ensemble des sites s |  |
| cp | Coproduit |  |
| CP | Ensemble des coproduits cp |  |
| mark | Marché où peut être valorisé un coproduit |  |
| MARK | Ensemble des marchés de coproduits |  |
| Dc(m) | Distance de collecte d’une municipalité | km |
| D(m,s) | Distance entre m et s | km |
| D(s,mark) | Distance entre un site s et le marché mark | km |
| Itr | Facteur d’émission du transport des déchets | i/tkm |
| Icol | Facteur d’émission de la collecte des déchets | i/tkm i* unité de la catégorie d’impact (ex : kgCO2eq) |
| Itr-cp(cp) | Facteur d’émission du transport d’un cp | i/tkm , i/kWh.km |
| CAP(cop) | Quantité maximale de marché de produit conventionnel sur le territoire |  |

Variables et paramètres

Ce cadre d’optimisation vise à tracker les flux au niveau du territoire : c’est-à-dire du producteur de biodéchet en passant par la technologie appropriée jusqu’au marché pour les coproduits. Nous distinguons ainsi 3 variables de décision :

- x(m, o, t, s) : qui correspond au flux provenant d’une municipalité m d’une origine o, envoyé vers une technologie t qui est installé dans s.

- y(t, s) : est une variable binaire, qui correspond à l’activation (valeur = 1) ou non (valeur = 0) d’une technologie t installée dans s

- z(t,cp,s,mark) : qui correspond au flux de coproduit cp issu de t installé dans s et envoyé vers un marché mark.

Objectif

L’objectif est de minimiser l’impact environnemental du système de gestion de biodéchets, qui est mathématiquement formulé comme suit :

Min

o in origint in techm in munxm,o,t.I(t)-subItott+Iusetotcpt+ItrM,T,s+Icolm,t+Itrt,s+t,s,cp,markzt,s,cp,mark.Itrcp.ds,mark

Normalisation pour une optimisation multi-objectif

Dans le cas d’une optimisation mutli-objectif, chaque indicateur d’impact est normalisé par rapport à l’impact du scénario actuel. L’objectif à minimiser devient donc :

iwiNi.(o in origint in techm in munxm,o,t.Ii(t)-subItotit+Iusetotcpit+IitrM,T,s+Icolm,ti+Itrt,si+t,s,cp,markzt,s,cp,mark.Itricp.ds,mark

Où i : l’indicateur d’impact

wi : le poids attribué à l’indicateur d’impact

Ni: le score d’impact du scénario actuel pour la catégorie d’impact i

Contraintes

- Tous les déchets doivent être traités

Pour m dans mun :

st in techxm,home,t,s=Mhome,m

st in techx(m,build,t,s)=Mbuild,m

- Les buildings ne peuvent utilisés la technologie HC

Pour m dans mun :

s in Sx(m,build,HC,s)=0

- Les quantités de déchets envoyés dans les technologies doivent respecter les contraintes de capacité

Pour t dans T, s dans S :

o in originm in munxm,o,t,s≤ubt*y(t,s)

o in originm in munxm,o,t,s≥lbt*y(t,s)

- Une technologie ne peut être installé que dans un site où cela est possible

Pour t dans T, s dans S :

Si poss_tech(t,s) =0, alors :

y(t,s) = 0, et

moxm,o,t,s=0

- Une technologie décentralisée ne peut recevoir que les déchets issus de la municipalité où elle est installée

Pour m dans mun, s dans S, t dans T :

Si t est décentralisée, et m ≠ s :

y(t,s) = 0, et

oxm,o,t,s=0

- Tous les coproduits doivent avoir un marché

Pour cp dans CP, t dans T, s dans S :

markz(t,s,cp,mark)=moxm,o,t,s*ycp,t

- Un coproduit ne peut être envoyé que dans un marché qui peut le valoriser

Pour cp dans CP, mark dans Market :

Si Poss(cp,mark) = 0 :

tszt,s,cp,mark=0

- La substitution est limitée par le marché actuel du produit conventionnel substituable sur le marché

(équation)

Case study

LCA of biowaste treatment technologies

Goal and scope

Cette partie de l’étude vise à comparer les différentes technologies de traitement qui vont être intégrées dans l’optimiseur, présentées dans la figure xx. L’unité fonctionnelle est le « traitement de 1 tonne de biodéchets ». Etant donné que les technologies génèrent des coproduits, les multifonctionnalités sont traitées par une expansion des frontières. Compte-tenu de notre cas d’étude présenté ultérieurement, le scope géographique de l’ACV est la France.

Les deux grandes types de technologies évaluées sont le compostage et la méthanisation. Le compostage se décline en compostage individuel et en compostage industriel. Tous les deux produisent du compost, qui délivrent des fonctions fertilisantes, par sa composition en N, P et K, et une fonction amendante, par son contenu en carbone. (référence) Ainsi, les processus évités sont la production et l’utilisation de fertilisants et de tourbe, qui produisent les mêmes fonctions  que celles du compost.

Les technologies de méthanisation se différencient par le post-traitement du biogaz et du digestat. Pour le cas du biogaz, on a trois types de traitement : il peut être envoyé en CHP, pour produire de la chaleur et de l’électricité ; en combustion pour produire de la chaleur ; ou en purification pour produire du biométhane. La chaleur substitue de la chaleur issue de gaz naturel, tandis que l’électricité remplace le mix marginal d’électricité. On suppose que la phase d’utilisation de la chaleur et de l’électricité provenant du biogaz génère les mêmes impacts que l’utilisation de la chaleur et l’électricité substitués. Le biométhane injecté dans le réseau de gaz remplace directement le gaz naturel. La phase d’utilisation est explicitement integrée dans le système, car la combustion du gaz naturel relargue du carbone fossile, contrairement au biométhane.

Pour le cas du digestat, il peut être épandu directement après storage. Dans ce cas, il délivre des fonctions fertilisantes (N, P, K). On suppose que, contrairement au compost, il n’a pas de fonction d’amendement. En effet, le digestat est généralement épandu en zone agricole, qui ne nécessite pas d’amendement. (référence) Le digestat peut être composté, pour produire du compost qui a les mêmes fonctions que  le compost produit par les compostages de biodéchets.

Par les combinaisons possibles de traitement du biogaz et du digestat, on peut distinguer 6 types de méthanisation. Dans cette étude, les symboles pour chaque technologie renvoient aux coproduits qu’elle produit. Par exemple, AD-elec-heat-dig est la méthanisation associée à un CHP et épandage direct du digestat.

Les frontières de système d’incluent pas le transport des biodéchets car cela dépend du territoire étudié.

Horizon de temps

LCI

Les données d’inventaire liées aux compostages individuels et industrielles ont été obtenues grâce à l’outil PaCTEA développé par Ravoahangy et al., (2022). Pour les anaerobic digestion, les données ont été obtenues à partir de différentes sources dans la littérature. Ces données sont détaillées en annexe. Les ressources et les émissions liées aux processus arrière-plan sont obtenues grâce à la base de données ecoinvent (version 3.9).

LCIA

For impact assessment, the Impact World + v2.1 method is used. Plus précisement, nous avons utilisé les versions footprint pour le calcul de l’indicateur Climate change, et la version expert pour les deux catégories de dommage Ecosystem quality and human health.

Etude de cas

Description du territoire

Le cadre d’optimisation a été appliqué sur un territoire au nord de la France, qui est l’Agglomération Régionale de Compiègne. Elle est composée de 22 communes, avec un mélange de communes rurales et urbaines. La collectivité territoriale a estimé la quantité de biodéchets produits par les ménages à 5347 tonnes pour l’année 2023. Nous effectuerons l’optimisation sur la base de cette quantité. Actuellement, il n’existe pas encore de traitement spécifique des biodéchets sur le territoire. Ceux-ci, étant encore mélangés dans les déchets ménagers, sont envoyés en incinération.

Les données nécessaires pour l’optimisation pour chaque commune sont détaillées en annexe.

Technologies considérées

Au niveau du département où se situe le territoire étudié, il existe plusieurs sites industriels qui traitent des matières organiques. Nous posons l’hypothèse que ces industries peuvent techniquement traiter les biodéchets produits par l’ARC.

Les données relatives à ces industries que nous utilisons dans cette étude proviennent d’informations ouvert au grand public, et des hypothèses lorsque cela a été nécessaire.

La figure XXX présente la situation géographique de ces installations par rapport à l’ARC. Les distances entre chaque installation et chaque commune de l’ARC sont détaillées en annexe.

D’autre part, une nouvelle installation de traitement de biodéchets se situerait dans la ville Villiers-Saint-Paul, là où se situe actuellement l’installation d’incinération des déchets ménagers.

Marché des coproduits sur le territoire

Les marchés actuels des produits conventionnels sur territoire sont estimés afin de connaître le plafond de substitution par les coproduits correspondants.

Marché de fertilisants

Selon UNIFA, la France a consommé 1 831 kt d’éléments azote, 316 kT d’élément phosphore et 354 kT d’élément potassium en 2024. Il s’agit des données les plus récentes que nous avons trouvé, et nous assumons qu’il n’y a pas eu de variations pour les années à venir. Pour estimer le marché sur le territoire de l’ARC, nous assumons que chaque personne en France consomme la même quantité de fertilisants par an. Ainsi, pour l’ARC, les marchés de fertilisants sont de 2.25 kT pour N, 0.39 kT pour P et 0.44 kT pour K.

Marché de la tourbe
La tourbe constitue à 45% du volume des « growing media » en France (source). Selon (source), le « growing media » est scindé en deux marchés distincts, qui sont le professionnel et le marché hobby, avec des marchés respectifs de 1 670 000 m3/an et 1 684 000 m3/an. Ainsi, le marché tourbe en France par les professionnels est de 751 500 m3/an et de 757 800 m3/an pour le « hobby ».

Avec la même méthode de calcul du marché des fertilisants sur le territoire, le compost peut substituer jusqu’à 933 m3/an de la tourbe du marché hobby, et 925 m3/an du marché professionnel.

De plus, nous assumons que le compost produit par les ménages ne peut substituer la tourbe du marché hobby, tandis que celui produit par les sites industriels (IC, et méthanisation), peuvent entrer dans les 2 marchés.

Marché de l’énergie

Les technologies de méthanisation existantes supposent que les infrastructures de raccordement au réseau existent déjà. Pour le site E, les informations divulgées au public sur le website xx montrent qu’il existe des réseaux de chaleur, de gaz et d’électricité pour injecter les coproduits énergétiques. Par ailleurs, nous supposons que les énergies produites par les déchets sont de quantité faible, ne permettant pas de saturer le marché.

CARTE

Optimisation du système de biodéchets

Dans ce cas d’étude, nous cherchons le système optimal qui serait adapté au territoire pour deux scénarios. Pour le premier scénario, on considère qu’il n’y a pas de nouvel investissement et seules les technologies existantes peuvent traiter les biodéchets du territoire. Dans le second scénario, on donne la liberté à l’optimiseur de choisir d’autres technologies, parmi celles qu’on a intégré dans l’optimiseur.

Dans un premier temps, des optimisations mono-objectifs sont réalisées pour identifier les systèmes optimaux lorsqu’on minimise un par un le changement climatique, la qualité des écosystèmes et la santé humaine. Puis, étant donné que le changement climatique est l’indicateur auquel la société s’intéresse le plus (SOURCE), nous effectuons des optimisations multi-objectifs en cherchant le compromis entre cet indicateur et un indicateur d’impact au niveau dommage. Pour cela, nous testons des optimisations en changeons le poids du CC à 0, 0.25, 0.5, 0.75 et 1. Pour éviter un double comptage, nous enlevons l’impact du CC dans les deux indicateurs niveaux dommages.

Hypotheses

Sensitivity analysis

- Results

LCA results

- For all indicators, the total impact is positive, because of environmental benefits from substitution of conventional products from co-products. Pour les compostages, que ce soit HC ou IC, il est évident que c’est les émissions évitées liées à l’utilisation tourbe qui est le plus gros contributeurs dans les bénéfices environnementaux. Tandis que pour les méthaniseurs, ce sont les bénéfices liées aux substitutions d’énergie de source conventionnelle par celles issues du biogaz.

- For the two areas of protection, ie Total ecosystem quality and total human health, the AD-heat-compost performs the best with a score of -268.34 PDF.m2.yr/ton of biowaste and -2.64e-3 DALY/ton of biowaste. The Ad-elec-heat-digestate has the worst environmental impacts, with a score of -111.81 PDF.m2.yr and -1e-3 DALY/ton of biowaste. In these two technologies, the substitution of conventional heat contributes the most in the environmental benefit, but the direction combustion of biogas produces more heat than the CHP. Moreover, the digestate use-on-land contributes to a significative negative impacts for the AD-elec-heat-digestate technology.

- The impacts of transport and collect of biowaste have to be included for getting the total impact of a system, but this depends on the municipality size and the site position. HC does not have impacts linked to transport and collect

- For climate change, home composting performs the best among all technologies, due to high benefit from avoided emissions from replacement of peat, with a score of -279.99 kgCO2eq/ton of biowaste. For centralized technology, AD-biomet-comp performs the best with a score of -265.33 kgCO2eq/ton of biowaste, while AD-elec-heat-dig has the worst environmental impacts with -82.31 kgCO2eq/ton of biowaste

Single objective

- Without investment, when we minimize EQ and HH, the optimization leads to the same technologies and the same share of flow: 13.3% to HC and 86.73% to AD-elec-heat-compost. En termes d’ACV de technologies, pour la santé humaine, il est clair que parmi les technologies qui existent sur le territoire, c’est le HC qui performe le mieux (Fig 2). Cependant, on voit que tous les flux qui peuvent être rediriger vers cette technologie, notamment les déchets provenant des maisons, ne le sont pas. En effet, au-delà de ce seuil, il n’y aura plus de bénéfices liés à la substitution de la tourbe, de par la contrainte de marché de tourbe hobby sur le territoire. Le reste des biodéchets est envoyé vers la technologie centralisée la plus performante qui existe sur le territoire, qui est le AD-heat-elec-comp. Pour la qualité des écosystèmes, l’ACV des technologies montre que l’AD-heat-elec-comp performe mieux que le HC, pourtant tous les déchets ne sont pas dirigés vers cette technologie. Cela est du au fait que pour certaines communes, l’impact de la collecte et du transport ont fait baissé cette performance de technologie, et donc l’optimiseur a plutôt choisi le HC, jusqu’à atteindre également le seuil de bénéfice de substitution de la tourbe.

Cette configuration lorsqu’on minimise le HH et le EQ donne la même configuration, et conduit à des scores de -3.72 DALY, -4.84e5 PDF.m2.yr, et -2.48e5 kgCO2eq.

- Lorsqu’on minimise le CC, comme dans les deux scénarios de minimisation de HH et EQ, le flux envoyé en HC est contraint par le marché de tourbe hobby sur le territoire, même si en terme de CC, l’ACV montre que c’est la meilleure technologie. Ensuite, 70.6% des flux sont envoyés en AD-biomet-digestate-D, et le reste qui est de 16.11% envoyés en IC-B. Pourtant, l’ACV montre que AD-biomet-digestate performe mieux par rapport à IC. Lorsqu’on regarde la carte de l’ARC, on voit que le site B est plus proche du territoire de l’ARC que le site D. L’IC a donc été privilégié jusqu’à atteindre la contrainte max de tourbe pro sur le territoire. Minimiser le CC conduit à un score de -5.45e5 kgCO2eq, -2.16e5 PDF.m2.yr, et -3.14 DALY.

- Avec investissement

- Quand on autorise l’investissement, les technologies existantes ne sont plus sollicitées, mais de nouvelles installations sont attendues, dépendamment de l’objectif. Lorsqu’on minimise le CC, 93.5 % des biodéchets sont envoyés en AD-biomet-compost, et seulement 6.5% dirigés en HC. Parmi toutes les technologies, Le AD-biomet-compost est la seconde technologie la plus performante, après le HC. Pourtant, le flux de biodéchets envoyés vers HC ne correspond ni au flux total provenant des maisons, ni au flux maximum pour lequel il y aurait un bénéfice environnemental lié à la substitution de la tourbe. En effet, l’optimiseur a été contraint d’envoyer 93.5% des biodéchets en AD-biomet-comp, car cette quantité correspond à la capacité minimale pour l’ouverture d’une nouvelle installation. En minimisant le CC, on obtient un score de -6.51e5 kgCO2eq en terme de CC, -4.79e5 PDF.m2.yr en terme de Qualité des écosystèmes et -5.1 DALY en terme de santé humaine.

- Lorsqu’on veut minimiser l’impact sur la qualité des écosystèmes, tous les flux vont à la même technologie centralisée qui est le AD-heat-compost, qui est d’ailleurs la technologie qui performe le mieux sur cet indicateur parmi toutes les technologies. Cet objectif permet d’obtenir un score de -6.84e5 PDF.m2.yr en terme de qualité des ecosystèmes, -6.35 DALY en terme de santé humaine, et -5.79e5 en terme de CC.

- Lorsqu’on veut minimiser l’impact sur la santé humaine, la même technologie est privilégiée, en y envoyant 98.71% des biodéchets, car il s’agit également la meilleure technologie pour cet indicateur d’impact. Le flux restant de 1.29% est envoyé en HC, et ils proviennent d’une commune pour laquelle la distance de collecte est la plus élevée parmi toutes les communes. Un tel système permet d’avoir un impact minimisé de -6.36 DALY en santé humaine, et conduit à un impact de -5.83e5 kgCO2eq en CC, et -6.83e5 PDF.m2.yr en qualité des écosystèmes.

- Avec contrainte :

  - Les contraintes de marché ont fait baisser les flux de déchets dirigés vers les HC dans « sans investissement », dans tous les scénarios : la contrainte max de tourbe est atteinte

  - Différence entre d’impact avec les scénarios sans contraintes pour chaque objectif

  - Quelles contraintes ont montré l’effet : marché ? technologique ?

- Impact de l’objectif choisi : différence entre les scénarios

- Investissement vs sans investissement

Multi-objectives

- Compromis entre le CC et EQ

Sans investissement

D’un poids de 0 à 0.5 en CC ; les technologies qui apparaissent sont le HC et l’AD-elec-heat-compost, avec une variation des flux envoyées à chaque tech. Quand on monte le poids du CC à 0.75, un flux de 6.7% de déchets est envoyés en IC. Du poids de 0 à 0.75, il n’y a pas de rupture brusque dans les technologies et on passe d’un impact de -2.03e5 à -2.72e5 kgCO2eq en termes de CC ; tandis qu’on passe de -1.90e5 à -1.59e5 PDF.m2.yr en termes de EQexclCC. Lorsque le poids du CC est à 1 la technologie principale change complètement pour donner place à l’AD-biomet-dig (au lieu de AD-elec-heat_comp), et en augmentant les flux envoyés en IC pour atteindre le marché max en tourbe. Entre le poids 0.75 et 1, on améliore le score en passant de -2.72e5 à -5.45e5kgCO2eq en CC, tandis que les autres impacts de EQ passent de -1.59e5 à 1.89e5 PDF.m2.yr.

Avec investissement

Lorsque le CC est ignoré en mettant son poids à 0, seule la technologie AD-elec-heat-comp apparait en distribuant 93.5% de biodéchets vers la nouvelle tech et le reste vers le reste vers la tech existante. Dès lors qu’on attribue un poids de 0.25 à CC, les technologies changent complètement en envoyant tous les biodéchets vers du AD-heat-compost. En score en CC, on améliore nettement l’impact en passant de -1.54e5 à -5.79e5 kgCO2eq, tandis qu’en EQssCC, on passe de -1.98e5 à -1.65e5 PDF.m2.yr. Entre 0.25 et 0.75, la technologie principale reste la même, mais en augmentant graduellement le flux envoyé en HC pour des communes dont la distance de collecte (ainsi l’impact lié au processus) est élevée. Lorsque le poids du CC est à 1, la technologie principale devient l’AD-biomet-comp, et le score en terme de CC passe à -6.51 kgCO2eq, tandis qu’en termes de EQssC, le bénéfice environnement passe à -3.46e4 PDF.m2.yr.

Compromis entre CC et HH

Quand on cherche fait varier le poids du CC et HH(excl.CC), on retrouve les technologies similaires que celles lorsqu’on fait varier le CC et le EQ(excl.CC), mais avec une stabilisation plus tôt des configurations technologiques. Ainsi, d’un poids de 0 à 0.5, les technologies principales restent la même c’est-d l’AD-elec-heat-comp, et en augmentant progressisement les flux envoyés en compostage individuel et industriel. Les impacts passent de -2.03e5 à -2.72e5 kgCO2eq en CC, et de 0.365 à 0.415 en HHexcl.CC. A un poids 0.75 et 1, la configuration change complètement en AD-biomet-dig à 70.62%, du IC à 16.11% et du HC à13.28%. En passant d’un poids de 0 à 0.75 et 1, l’impact en CC passe de -2.03e5 à -5.45e5 kgCO2eq, tandis qu’en terme de HHexclCC, on passe de -0.365 à 2.3 DALY.

Quand on autorise l’investissement et quand le poids en CC est à 0, l’AD-elec-heat-comp existante est favorisée en y envoyant 93.5% des flux, tandis que le reste est envoyé en HC. L’impact en CC est ainsi à -2.03e5 kgCO2 eq et le HHexcl.CC est de -0.365 DALY. A un poids de 0.25, l’AD-elec-heat-comp est remplacé par l’AD-heat-comp, et l’impact en CC s’améliore en atteignant -5.97e5kgCO2eq, et le HHexlCC passe à 0.62 DALY. La configuration du système change et se stabilise dès que le poids du CC est à 0.5, en remplaçant la technologie principale par l’AD-biomet-comp. L’impact en CC est ainsi de -6.51e5 kgCO2eq, et celui du HHexcl.CC est de 0.88 DALY.

- Sensitivity analysis

Sorting rate

Dans cette analyse de sensibilité, nous avons fait varié le taux de tri nominal de -50% et +50%(figure xx).

Lorsqu’il n’y a pas d’investissement, et lorsque le taux de tri est de 30%, les quantités de matières envoyées en compostage restent la même, pour atteindre le maximum de matière qui peut substituer la tourbe. C’est la quantité de matière envoyée en méthanisation qui diminue. Par ailleurs, les scores d’impact de chaque objectif minimisé varient de -65%, -67% et -78% respectivement pour le CC, EQ et HH.

Quand le taux de tri augmente à 90%, la technologie principale (c-à-d celle qui a reçu le plus de matière au taux de tri nominal) reçoit plus de flux pour atteindre sa capacité maximale. Il s’agit de AD-biomet-digestate pour le scénario de minimisation du CC, et de l’AD-elec-heat-compost pour les deux autres scénarios. D’autres technologies sont ensuite mobilisées afin de traiter la totalité de matière triée. Les scores d’impact de chaque objectif minimisé augmentent à +35%, +40% et +70% respectivement pour le CC, EQ et HH.

A un taux de tri de 30%, même si on autorise l’investissement, la quantité de flux n’est pas suffisante pour ouvrir une nouvelle installation. Les technologies et répartitions de flux sont ainsi les mêmes que dans le scénario sans investissement au même taux de tri. Les scores d’impact de chaque objectif minimisé diminuent à -71%, -77% et -87% respectivement pour le CC, EQ et HH. A un taux de tri de 90%, les nouveaux investissements reçoivent plus de matière, et les scores d’impact varient de +67% , +63% et +70% respectivement pour le CC, EQ et HH.

Marché de la tourbe

- Sans investissement

- MinCC : Les flux envoyés en AD-biomet-dig ont augmenté jusqu’à atteindre sa capacité max. Les flux envoyés en IC et HC ont aussi diminué significativement, avec l’ajout l’AD-elec-heat-comp de manière à ce que les marché hobby et mark soient saturés. Inversement, lorsque le marché augmente de +80%, les flux envoyés en HC et IC augmentent significativement jusqu’à atteindre le seuil du marché. Le score du CC diminue de -18% lorsqu’on diminue le marché de tourbe à -80%, et augmente de 6% dans lorsqu’on augmente à +80%.

- MinEQ : à -80% du marché de tourbe, HC disparaît. Les flux sont principalement envoyés en AD-elec-heat-compost, jusqu’à atteindre sa capacité d’accueil, et même si pour cela, une partie de la valeur amendant du compost n’est pas valorisé (pas de bénéfice environnemental lié à la substitution) car le marché hobby et pro de tourbe sera déjà atteint. Inversement, si on augmente de +80% le marché, les flux envoyés en HC augmentent jusqu’à atteindre la capacité max du marché de tourbe hobby. Le score du EQ a baissé de -12% et a augmenté de 12% lorsqu’on a fait varier le marché respectivement à -80% et +80%.

- minHH : à -80% du marché, le HC disparait. Les flux sont envoyés principalement en AD-elec-heat-compost, et la valeur amendente du compost dépasse le marché hobby et pro, et donc n’attribue pas en totalité au système du bénéfice environnemental lié à la subsitution. 12% des flux sont préférentiellement envoyés en AD-biomet-digestate. Le score de HH diminue de -19% et augmente de 8% lorsqu’on fait varier les marchés de -80% et +80% respectivement.

Avec investissement

- Lorsqu’on augmente le marché à +80%, dans tous les scénarios de minimisation, cela n’affecte pas les configurations des systèmes.

- Quand on abaisse à -80%, la technologie HC disparait dans le scénario minCC et minHH. La configuration reste inchangée quand on minimise EQ. Dans tous les cas, La valeur amendante du compost produit par les AD n’est pas valorisé en entier en bénéfice environnementale, car la quantité dépasse le marché de tourbe pro et hobby. L’impact du CC diminue de -9% quand on minimise le CC, le EQ diminue de -5% quand on minimise EQ, et HH diminue de -5% quand on minimise le HH.

Future electricity mix

Nous avons étudié l’effet du marginal d’électricité sur les résultats d’optimisation, en simulant un scénario pessimiste ou le marginal serait du fossil, et un scénario optimiste où le marginal serait du 100% éolien. Dans le premier cas, l’optimisation dirige vers des configurations qui priorisent l’AD-elec-heat-compost. Tandis que dans le second scénario, il n’y a pratiquement pas de variation par rapport au scénario de référence, car le mix marginal de l’électricité en France est déjà très « vert ».

- Discussion

  - Discussion des résultats

- ACV classique VS optimisation

Ce travail nous montre que les résultats seuls d’une ACV classique ne peuvent être utilisées pour conclure sur un système de gestion de biodéchets sur un territoire. En effet, en optimisant sous des contraintes réelles de marché et technologiques, on se retrouve dans des configurations qui peuvent combiner plusieurs technologies, pas uniquement la meilleure donnée par une ACV. L’outil a permis de préciser exactement les flux à envoyer dans chaque technologie pour minimiser les impacts. De plus, les résultats montrent l’importance de l’intégration des impacts du transport et de la collecte, car cela peut avoir un effet sur le choix de décentralisation du système de gestion de biodéchets sur le territoire.

- Challenge sur les objectifs choisis

Le choix d’indicateur à minimiser affecte le résultat de système optimisé. Alors que les scénarios de minimisation de la qualité des écosystèmes et de la santé humaine conduisent à des configurations de système similaires, le scénario de minimisation du CC mène vers des choix de technologies bien différentes. En effet, la technologie principale priorisée quand on minimise le CC est une AD avec production de biométhane, tandis qu’il s’agit d’une AD basée sur une production de chaleur dans les scénarios de minimisation de EQ et HH. Ceci reflète entre autres l’importance du type d’énergie qui serait substitué. Par ailleurs, l’optimisation multi-objectif (CC et un dommage) avec variation progressive du poids de chaque indicateur, permet de trouver un système de compromis.

- Investissement VS sans investissement

Lorsqu’on autorise l’investissement, on voit que les installations existantes ne sont plus sollicitées. Cela reflète que les technologies qui sont actuellement disponibles ne sont pas les plus performantes environnementalement. De plus, on passe vers une configuration très centralisée. Pour les scénarios minEQ et HH, il s’agit d’un choix de la meilleure technologie, mais dans le cas de la min du CC, cette configuration centralisée résulte plutôt de la contrainte en flux à combler pour ouvrir une nouvelle installation, même si une configuration décentralisée aurait été mieux pour certaines communes.

  - Limites de l’étude

La première limite de cette étude concerne les données et hypothèses qui ont été utilisées, notamment dans le cas d’étude. L’analyse de sensibilité a montré que les résultats sont sensibles à la taille du marché de la tourbe, particulièrement dans le scénario sans investissement. Cependant, ces données proviennent de source datant de plusieurs années, et calculées à partir d’une consommation à l’échelle nationale. Dans un tel cas d’étude, une étude du marché plus locale devrait être faite mieux représenter la réalité du territoire.

D’autre part, les résultats sont également sensibles au taux de tri des biodéchets. Dans cette étude, ce paramètre relève d’une hypothèse brute, mais pourrait être mieux estimé à partir d’un proxy qui serait proche de la réalité territoire.

Dans un contexte plus large, l’étude tente de planifier un système pour le futur, mais assume que les données actuelles sont encore valables dans ce futur. Il s’agit par exemple de la quantité de biodéchets qui pourrait évoluer dans les prochaines années.

Finalement, il est juste d’admettre que ce cadre d’optimisation ne recouvre pas toutes les possibilités en terme de procédés. Des technologies matures pourraient être ajoutées, comme le compostage communautaire. Les technologies les moins matures devraient également être intégrées, dans un contexte qui planifie le futur : comme la gazéification.

Conclusion

Atteinte des objectifs ?

- Nous avons pu développer un outil qui dépasse la limite des ACV comparatifs grâce à un cadre d’optimisation permettant d’identifier le « pathway » avec le moindre impact, qui serait adapté au territoire. Ce système peut être une combinaison de technologies comme le montre notre cas d’étude.

- Le cadre permet d’intégrer des contraintes réelles de marché dans un territoire, ce qui permet d’éviter une surestimation des impacts positifs d’une technologie sur le territoire.

- L’optimiseur est capable de planification logistique plus fine des systèmes, c’est-à-d donner l’information sur quels flux de quelles communes vont vers quelles technologies.

- Bien que plusieurs ont dû être posées, le cas d’étude démonstratif montre pour une première fois les capacités du cadre d’optimisation.

Implications pour les parties prenantes

- Communauté ACV : besoin affiner les hypothèses, notamment par rapport aux substitutions, pour ne pas induire en erreur la décision des responsables territoriales.

- Collectivité locale : Devrait être conscient du choix d’objectif à atteindre, et que cela peut déplacer les impacts dans d’autres indicateurs. Ils doivent être aussi conscients que le choix d’un système ne s’arrête pas au traitement des déchets à l’usine, mais devraient être aussi responsable jusqu’à l’utilisation des coproduits.

Perspectives

- Ajout d’autres technologies

- Etudier des scénarios futurs pour s’assuser que les systèmes planifiés aujourd’hui seraient adaptés à une société de demain qui évolue.

- Planification d’une bioéconomie territoriale… autres que les biodéchets …