| Variables | Paramètres | Contraintes | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| V2 : (V : simple) |  |  |  |
| - x(m,o,t) : Qté de déchets de m d’origine o envoyé vers t - y(t) : activation ou non de la technologie t | - m∈mun={municipalités du territoire} - t∈tech={ technologies } - o∈origin={home, build} - Mo,m: masse de déchets de m d’origine o (kg) - It:impact de t (kgCO2eq/kg) - ub(t) = capacité maximale de t (kg) - lb(t) = capacité minimale de t (kg) | - Tous les déchets doivent être traités Pour m dans mun : t in techxm,home,t=Mhome,m t in techx(m,build,t)=Mbuild,m - Les buildings ne peuvent utilisés la technologie HC Pour m dans mun : t in techx(m,build,HC)=0 - Les quantités de déchets envoyés dans les technologies doivent respecter les contraintes de capacité Pour t : o in originm in munxm,o,t≤ubt*y(t) o in originm in munxm,o,t≥lbt*y(t) | Minimiser : o in origint in techm in munxm,o,t.It |
| V3 : Inclure les impacts évités (incl_av_imp) |  |  |  |
| - x(m,o,t) : Qté de déchets de m d’origine o envoyé vers t - y(t) : activation ou non de la technologie t | - m∈mun={municipalités du territoire} - t∈tech={ technologies } - o∈origin={home, build} - Mo,m: masse de déchets de m d’origine o (kg) - It:impact de t (kgCO2eq/kg) - ub(t) = capacité maximale de t (kg) - lb(t) = capacité minimale de t (kg) - cp∈CP={coproduits} - conv_p∈CONV_P={produits conventionnels} - ycp,t : rendement en cp de t (kg de compost/t, kg de digestat/t, kWh/t) - γcp,conv_p : taux de substitution de conv_p par cp - Iconv_p : impact de la production du produit conventionnel conv_p - L’impact évité pour (t, cp, conv_p) subIt,cp,convp=ycp,t.γcp,convp .Iconvp - L’impact évité total pour t : - subItott= cpconv_psubIt,cp,convp | - Tous les déchets doivent être traités Pour m dans mun : t in techxm,home,t=Mhome,m t in techx(m,build,t)=Mbuild,m - Les buildings ne peuvent utilisés la technologie HC Pour m dans mun : t in techx(m,build,HC)=0 - Les quantités de déchets envoyés dans les technologies doivent respecter les contraintes de capacité Pour t : o in originm in munxm,o,t≤ubt*y(t) o in originm in munxm,o,t≥lbt*y(t) | Minimiser : o in origint in techm in munxm,o,t.(It-subItott) |
| V4 : inclure l’impact net lié à l’utilisation des coproduits (incl_av_imp_use) |  |  |  |
| - x(m,o,t) : Qté de déchets de m d’origine o envoyé vers t - y(t) : activation ou non de la technologie t | - m∈mun={municipalités du territoire} - t∈tech={ technologies } - o∈origin={home, build} - Mo,m: masse de déchets de m d’origine o (kg) - It:impact de t (kgCO2eq/kg) - ub(t) = capacité maximale de t (kg) - lb(t) = capacité minimale de t (kg) - cp∈CP={coproduits} - conv_p∈CONV_P={produits conventionnels} - ycp,t : rendement en cp de t (kg de compost/t, kg de digestat/t, kWh/t) - γcp,conv_p : taux de substitution de conv_p par cp - Iconv_p : impact de la production du produit conventionnel conv_p - L’impact évité pour (t, cp, conv_p) subGHGt,cp,convp=ycp,t.γcp,convp .Iconvp - L’impact évité total pour t : - subItott= cpconv_psubIt,cp,convp - Iuse(cp) : impact de l’utilisation du coproduit cp provenant de t(ex : kgCO2eq/kg, kgCO2eq/kWh) - Iuse(conv_p) : impact de l’utilisation du produit conventionnel (ex : kgCO2eq/kg, kgCO2es/kWh) - Impact net d’utilisation de cp pour (t, cp, conv_p) Iuse_nett,cp,convp=ycp,t Iusecp-γcp,convp .Iuseconvp - Impact net total lié aux utilisations des cp issus de t - Iuse_tot_cpt= cpconv_pIuse_nett,cp,convp | - Tous les déchets doivent être traités Pour m dans mun : t in techxm,home,t=Mhome,m t in techx(m,build,t)=Mbuild,m - Les buildings ne peuvent utilisés la technologie HC Pour m dans mun : t in techx(m,build,HC)=0 - Les quantités de déchets envoyés dans les technologies doivent respecter les contraintes de capacité Pour t : o in originm in munxm,o,t≤ubt*y(t) o in originm in munxm,o,t≥lbt*y(t) | Minimiser : o in origint in techm in munxm,o,t.(It - subItott+Iuse_tot_cpt) |
| V5 : inclure les choix des sites de traitement (av_imp_use_tr) |  |  |  |
| - x(m,o,t,s) : Qté de déchets de m d’origine o envoyé vers t installé dans s - y(t,s) : activation ou non de la technologie t | - m∈mun={municipalités du territoire} - t∈tech={ technologies } - o∈origin={home, build} - Mo,m: masse de déchets de m d’origine o (kg) - It:impact de t (kgCO2eq/kg) - ub(t) = capacité maximale de t (kg) - lb(t) = capacité minimale de t (kg) - cp∈CP={coproduits} - conv_p∈CONV_P={produits conventionnels} - ycp,t : rendement en cp de t (kg de compost/t, kg de digestat/t, kWh/t) - γcp,conv_p : taux de substitution de conv_p par cp - Iconv_p : impact de la production du produit conventionnel conv_p - L’impact évité pour (t, cp, conv_p) subGHGt,cp,convp=ycp,t.γcp,convp .Iconvp - L’impact évité total pour t : - subItott= cpconv_psubIt,cp,convp - Iuse(cp) : impact de l’utilisation du coproduit cp provenant de t(ex : kgCO2eq/kg, kgCO2eq/kWh) - Iuse(conv_p) : impact de l’utilisation du produit conventionnel (ex : kgCO2eq/kg, kgCO2es/kWh) - Impact net d’utilisation de cp pour (t, cp, conv_p) Iuse_nett,cp,convp=ycp,t Iusecp-γcp,convp .Iuseconvp - Impact net total lié aux utilisations des cp issus de t - Iuse_tot_cpt= cpconv_pIuse_nett,cp,convp - s∈S={lieux d’installation possibles des technologies centralisées} - Poss_tech(t,s) ∈ {0,1} - Itrwaste: facteur d’émission du transport des déchets (kgCO2eq/tkm) - Dm,s: distance entre les municipalités et le lieu de traitement s - Type d’échelle de chaque technologie : centralisé ou decentralisé Pour t, m, si t : centralisé Itrm,t,s=Itrwaste.Dm,s Sinon : ItrM,T,s=0 | - Tous les déchets doivent être traités Pour m dans mun : st in techxm,home,t,s=Mhome,m st in techx(m,build,t,s)=Mbuild,m - Les buildings ne peuvent utilisés la technologie HC Pour m dans mun : s in Sx(m,build,HC,s)=0 - Les quantités de déchets envoyés dans les technologies doivent respecter les contraintes de capacité Pour t dans T, s dans S : o in originm in munxm,o,t,s≤ubt*y(t,s) o in originm in munxm,o,t,s≥lbt*y(t,s) - Une technologie ne peut être installé que dans un site où cela est possible Pour t dans T, s dans S : Si poss_tech(t,s) =0, alors : y(t,s) = 0, et moxm,o,t,s=0 - Une technologie décentralisée ne peut recevoir que les déchets issus de la municipalité où elle est installée Pour m dans mun, s dans S, t dans T : Si t est décentralisée, et m ≠ s : y(t,s) = 0, et oxm,o,t,s=0 | Minimiser : o in origint in techm in munxm,o,t,s.(It - subItott+Iuse_tot_cpt + ItrM,T,s) |
| V6 : inclure les marchés (debugg_site) |  |  |  |
| - x(m,o,t,s) : Qté de déchets de m d’origine o envoyé vers t installé dans s - y(t,s) : activation ou non de la technologie t - z(t,cp,S,mark) : Qté de cp issu de t installé dans S envoyé vers mark | - m∈mun={municipalités du territoire} - t∈tech={ technologies } - o∈origin={home, build} - Mo,m: masse de déchets de m d’origine o (kg) - It:impact de t (kgCO2eq/kg) - ub(t) = capacité maximale de t (kg) - lb(t) = capacité minimale de t (kg) - cp∈CP={coproduits} - conv_p∈CONV_P={produits conventionnels} - ycp,t : rendement en cp de t (kg de compost/t, kg de digestat/t, kWh/t) - γcp,conv_p : taux de substitution de conv_p par cp - Iconv_p : impact de la production du produit conventionnel conv_p - L’impact évité pour (t, cp, conv_p) subGHGt,cp,convp=ycp,t.γcp,convp .Iconvp - L’impact évité total pour t : - subItott= cpconv_psubIt,cp,convp - Iuse(cp) : impact de l’utilisation du coproduit cp provenant de t(ex : kgCO2eq/kg, kgCO2eq/kWh) - Iuse(conv_p) : impact de l’utilisation du produit conventionnel (ex : kgCO2eq/kg, kgCO2es/kWh) - Impact net d’utilisation de cp pour (t, cp, conv_p) Iuse_nett,cp,convp=ycp,t Iusecp-γcp,convp .Iuseconvp - Impact net total lié aux utilisations des cp issus de t - Iuse_tot_cpt= cpconv_pIuse_nett,cp,convp - s∈S={lieux d’installation possibles des technologies centralisées} - Poss_tech(t,s) ∈ {0,1} - Itrwaste: facteur d’émission du transport des déchets (kgCO2eq/tkm) - Dm,s: distance entre les municipalités et le lieu de traitement - Type d’échelle de chaque technologie : centralisé ou decentralisé Pour t, m, si t : centralisé Itrm,t,s=GHGtrwaste.Dm,s Sinon : ItrM,T,s=0 - mark ∈Market= {marchés possibles de coproduits} - Ds,mark : distance entre un site S et un marché mark - Itr-cp(cp) : impact du transport d’un cp (kgCO2eq/tkm, kgCO2eq/kWh.km) | - Tous les déchets doivent être traités Pour m dans mun : st in techxm,home,t,s=Mhome,m st in techx(m,build,t,s)=Mbuild,m - Les buildings ne peuvent utilisés la technologie HC Pour m dans mun : s in Sx(m,build,HC,s)=0 - Les quantités de déchets envoyés dans les technologies doivent respecter les contraintes de capacité Pour t dans T, s dans S : o in originm in munxm,o,t,s≤ubt*y(t,s) o in originm in munxm,o,t,s≥lbt*y(t,s) - Une technologie ne peut être installé que dans un site où cela est possible Pour t dans T, s dans S : Si poss_tech(t,s) =0, alors : y(t,s) = 0, et moxm,o,t,s=0 - Une technologie décentralisée ne peut recevoir que les déchets issus de la municipalité où elle est installée Pour m dans mun, s dans S, t dans T : Si t est décentralisée, et m ≠ s : y(t,s) = 0, et oxm,o,t,s=0 - Tous les coproduits doivent avoir un marché Pour cp dans CP, t dans T, s dans S : markz(t,s,cp,mark)=moxm,o,t,s*ycp,t | Minimiser : o in origint in techm in munxm,o,t,s.It-subItott+Iusetotcpt+ItrM,T,s+t,s,cp,markzt,s,cp,mark.Itrcp.ds,mark |
| V7 : ajout de la contrainte d’un marché à accepter ou non un coproduit (debugg_site_v2) |  |  |  |
| - x(m,o,t,s) : Qté de déchets de m d’origine o envoyé vers t installé dans s - y(t,s) : activation ou non de la technologie t - z(t,cp,S,mark) : Qté de cp issu de t installé dans S envoyé vers mark | - m∈mun={municipalités du territoire} - t∈tech={ technologies } - o∈origin={home, build} - Mo,m: masse de déchets de m d’origine o (kg) - It:impact de t (kgCO2eq/kg) - ub(t) = capacité maximale de t (kg) - lb(t) = capacité minimale de t (kg) - cp∈CP={coproduits} - conv_p∈CONV_P={produits conventionnels} - ycp,t : rendement en cp de t (kg de compost/t, kg de digestat/t, kWh/t) - γcp,conv_p : taux de substitution de conv_p par cp - Iconv_p : impact de la production du produit conventionnel conv_p - L’impact évité pour (t, cp, conv_p) subGHGt,cp,convp=ycp,t.γcp,convp .Iconvp - L’impact évité total pour t : - subItott= cpconv_psubIt,cp,convp - Iuse(cp) : impact de l’utilisation du coproduit cp provenant de t(ex : kgCO2eq/kg, kgCO2eq/kWh) - Iuse(conv_p) : impact de l’utilisation du produit conventionnel (ex : kgCO2eq/kg, kgCO2es/kWh) - Impact net d’utilisation de cp pour (t, cp, conv_p) Iuse_nett,cp,convp=ycp,t Iusecp-γcp,convp .Iuseconvp - Impact net total lié aux utilisations des cp issus de t - Iuse_tot_cpt= cpconv_pIuse_nett,cp,convp - s∈S={lieux d’installation possibles des technologies centralisées} - Poss_tech(t,s) ∈ {0,1} - Itrwaste: facteur d’émission du transport des déchets (kgCO2eq/tkm) - Dm,s: distance entre les municipalités et le lieu de traitement - Type d’échelle de chaque technologie : centralisé ou decentralisé Pour t, m,s si t : centralisé Itrm,t,s=GHGtrwaste.Dm,s Sinon : ItrM,T,s=0 - mark ∈Market= {marchés possibles de coproduits} - Ds,mark : distance entre un site S et un marché mark - Itr-cp(cp) : impact du transport d’un cp (kgCO2eq/tkm, kgCO2eq/kWh.km) - Poss_mark(cp,mark) ∈ {0,1} | - Tous les déchets doivent être traités Pour m dans mun : st in techxm,home,t,s=Mhome,m st in techx(m,build,t,s)=Mbuild,m - Les buildings ne peuvent utilisés la technologie HC Pour m dans mun : s in Sx(m,build,HC,s)=0 - Les quantités de déchets envoyés dans les technologies doivent respecter les contraintes de capacité Pour t dans T, s dans S : o in originm in munxm,o,t,s≤ubt*y(t,s) o in originm in munxm,o,t,s≥lbt*y(t,s) - Une technologie ne peut être installé que dans un site où cela est possible Pour t dans T, s dans S : Si poss_tech(t,s) =0, alors : y(t,s) = 0, et moxm,o,t,s=0 - Une technologie décentralisée ne peut recevoir que les déchets issus de la municipalité où elle est installée Pour m dans mun, s dans S, t dans T : Si t est décentralisée, et m ≠ s : y(t,s) = 0, et oxm,o,t,s=0 - Tous les coproduits doivent avoir un marché Pour cp dans CP, t dans T, s dans S : markz(t,s,cp,mark)=moxm,o,t,s*ycp,t - Un coproduit ne peut être envoyé que dans un marché qui peut le valoriser Pour cp dans CP, mark dans Market : Si Poss(cp,mark) = 0 : tszt,s,cp,mark=0 | Minimiser : o in origint in techm in munxm,o,t.It-subItott+Iusetotcpt+ItrM,T,s+t,s,cp,markzt,s,cp,mark.Itrcp.ds,mark |
| V8 : ajout de la distance de collecte (optimisation_v3 V8) (avec site de transfert) |  |  |  |
| - x(m,o,t,s) : Qté de déchets de m d’origine o envoyé vers t installé dans s - y(t,s) : activation ou non de la technologie t - z(t,cp,S,mark) : Qté de cp issu de t installé dans S envoyé vers mark | - m∈mun={municipalités du territoire} - t∈tech={ technologies } - o∈origin={home, build} - Mo,m: masse de déchets de m d’origine o (kg) - It:impact de t (kgCO2eq/kg) - ub(t) = capacité maximale de t (kg) - lb(t) = capacité minimale de t (kg) - cp∈CP={coproduits} - conv_p∈CONV_P={produits conventionnels} - ycp,t : rendement en cp de t (kg de compost/t, kg de digestat/t, kWh/t) - γcp,conv_p : taux de substitution de conv_p par cp - Iconv_p : impact de la production du produit conventionnel conv_p - L’impact évité pour (t, cp, conv_p) subGHGt,cp,convp=ycp,t.γcp,convp .Iconvp - L’impact évité total pour t : - subItott= cpconv_psubIt,cp,convp - Iuse(cp) : impact de l’utilisation du coproduit cp provenant de t(ex : kgCO2eq/kg, kgCO2eq/kWh) - Iuse(conv_p) : impact de l’utilisation du produit conventionnel (ex : kgCO2eq/kg, kgCO2es/kWh) - Impact net d’utilisation de cp pour (t, cp, conv_p) Iuse_nett,cp,convp=ycp,t Iusecp-γcp,convp .Iuseconvp - Impact net total lié aux utilisations des cp issus de t - Iuse_tot_cpt= cpconv_pIuse_nett,cp,convp - s∈S={lieux d’installation possibles des technologies centralisées} - Poss_tech(t,s) ∈ {0,1} - Itrwaste: facteur d’émission du transport des déchets (kgCO2eq/tkm) - Dm,s: distance entre les municipalités et le lieu de traitement - Type d’échelle de chaque technologie : centralisé ou decentralisé Pour t, m,s : si t : centralisé Itrm,t,s=Itrwaste.Dm,s Sinon : ItrM,T,s=0 - mark ∈Market= {marchés possibles de coproduits} - Ds,mark : distance entre un site S et un marché mark - Itr-cp(cp) : impact du transport d’un cp (kgCO2eq/tkm, kgCO2eq/kWh.km) - Poss_mark(cp,mark) ∈ {0,1} - Dcm : distance de collecte dans la municipalité m - Icol: facteur d’émission de la collecte des déchets - Pour t, m : si t : centralisé Icolm,t=Icol.Dcm Sinon : Icolm,t=0 - Ds: distance entre le point de transfert et le lieu de traitement - Transport selon Type d’échelle de chaque technologie : Pour t, s : si t : centralisé Itrt,s=Itrwaste.Ds Sinon : ItrT,s=0 | - Tous les déchets doivent être traités Pour m dans mun : st in techxm,home,t,s=Mhome,m st in techx(m,build,t,s)=Mbuild,m - Les buildings ne peuvent utilisés la technologie HC Pour m dans mun : s in Sx(m,build,HC,s)=0 - Les quantités de déchets envoyés dans les technologies doivent respecter les contraintes de capacité Pour t dans T, s dans S : o in originm in munxm,o,t,s≤ubt*y(t,s) o in originm in munxm,o,t,s≥lbt*y(t,s) - Une technologie ne peut être installé que dans un site où cela est possible Pour t dans T, s dans S : Si poss_tech(t,s) =0, alors : y(t,s) = 0, et moxm,o,t,s=0 - Une technologie décentralisée ne peut recevoir que les déchets issus de la municipalité où elle est installée Pour m dans mun, s dans S, t dans T : Si t est décentralisée, et m ≠ s : y(t,s) = 0, et oxm,o,t,s=0 - Tous les coproduits doivent avoir un marché Pour cp dans CP, t dans T, s dans S : markz(t,s,cp,mark)=moxm,o,t,s*ycp,t - Un coproduit ne peut être envoyé que dans un marché qui peut le valoriser Pour cp dans CP, mark dans Market : Si Poss(cp,mark) = 0 : tszt,s,cp,mark=0 | o in origint in techm in munxm,o,t.It-subItott+Iusetotcpt+ItrM,T,s+Icolm,t+Itrt,s+t,s,cp,markzt,s,cp,mark.Itrcp.ds,mark |
| V10 : distance de collecte, impact technologie (tech + sub + use of cp) |  |  |  |
| - x(m,o,t,s) : Qté de déchets de m d’origine o envoyé vers t installé dans s - y(t,s) : activation ou non de la technologie t - z(t,cp,S,mark) : Qté de cp issu de t installé dans S envoyé vers mark | - m∈mun={municipalités du territoire} - t∈tech={ technologies } - o∈origin={home, build} - Mo,m: masse de déchets de m d’origine o (kg) - i : unité de l’indicateur d’impact (ex : kgCO2eq) Impact de la technologie - Itot(t): impact total d’une technologie t = It-subtot_cpt+Iuse_tot_cp(t) (i/kg) - ub(t) = capacité maximale de t (kg) - lb(t) = capacité minimale de t (kg) Impact du transport des déchets - s∈S={lieux d’installation possibles des technologies centralisées} - Poss_tech(t,s) ∈ {0,1} - Icol: facteur d’ émission de la collecte des déchets (i/tkm) - Itrwaste: facteur d’émission du transfert des déchets (i/tkm) - Dcm : distance de collecte dans la municipalité m - Dm,s: distance entre une municipalité m et le site de traitement s - Type d’échelle de chaque technologie : centralisé ou decentralisé - Itrans_totm,t,s : Impact du transport total (collecte + transfert) des déchets vers une technologie situé à un site s Pour t, m,s : si t : centralisé Itrans_totm,s=Icol.Dcm + Itrwaste.Dm,s Sinon : Itrans_totm,s=0 Impact du transport des coproduits vers les marchés - cp∈CP={coproduits} - ycp,t : rendement en cp de t (kg de compost/t, kg de digestat/t, kWh/t) - mark ∈Market= {marchés possibles de coproduits} - Ds,mark : distance entre un site S et un marché mark - Itr-cp(cp) : facteur d’émission du transport d’un cp (ex : i/tkm, i/kWh.km) - Poss_mark(cp,mark) ∈ {0,1} - Impact du transport des coproduits (i/t , i/kWh) : Pour t,s,cp,mark : si t : centralisé Itrans_cps,cp,mark=Itr-cp(cp).Ds,mark Sinon : Itrans_cps,cp,mark=0 | - Tous les déchets doivent être traités Pour m dans mun : st in techxm,home,t,s=Mhome,m st in techx(m,build,t,s)=Mbuild,m - Les buildings ne peuvent utilisés la technologie HC Pour m dans mun : s in Sx(m,build,HC,s)=0 - Les quantités de déchets envoyés dans les technologies doivent respecter les contraintes de capacité Pour t dans T, s dans S : o in originm in munxm,o,t,s≤ubt*y(t,s) o in originm in munxm,o,t,s≥lbt*y(t,s) - Une technologie ne peut être installé que dans un site où cela est possible Pour t dans T, s dans S : Si poss_tech(t,s) =0, alors : y(t,s) = 0, et moxm,o,t,s=0 - Une technologie décentralisée ne peut recevoir que les déchets issus de la municipalité où elle est installée Pour m dans mun, s dans S, t dans T : Si t est décentralisée, et m ≠ s : y(t,s) = 0, et oxm,o,t,s=0 - Tous les coproduits doivent avoir un marché Pour cp dans CP, t dans T, s dans S : markz(t,s,cp,mark)=moxm,o,t,s*ycp,t - Un coproduit ne peut être envoyé que dans un marché qui peut le valoriser Pour cp dans CP, mark dans Market : Si Poss(cp,mark) = 0 : tszt,s,cp,mark=0 | o in origint in techm in munxm,o,t,s.Itot(t)+Itrans_totm,s+t,s,cp,markzt,s,cp,mark.Itrans_cps,cp,mark |
| V11 : les contraintes de capacité d’une technologie existante et d’une nouvelle installation sont différentes |  |  |  |
| - x(m,o,t,s) : Qté de déchets de m d’origine o envoyé vers t installé dans s - y(t,s) : activation ou non de la technologie t - z(t,cp,S,mark) : Qté de cp issu de t installé dans S envoyé vers mark | - m∈mun={municipalités du territoire} - t∈tech={ technologies } - o∈origin={home, build} - Mo,m: masse de déchets de m d’origine o (kg) - i : unité de l’indicateur d’impact (ex : kgCO2eq) Impact de la technologie - Itot(t): impact total d’une technologie t = It-subtot_cpt+Iuse_tot_cp(t) (i/kg) - ub(t,s) = capacité maximale de t dans s (kg) - lb(t,s) = capacité minimale de t dans s(kg) Impact du transport des déchets - s∈S={lieux d’installation possibles des technologies centralisées} - Poss_tech(t,s) ∈ {0,1} - Icol: facteur d’ émission de la collecte des déchets (i/tkm) - Itrwaste: facteur d’émission du transfert des déchets (i/tkm) - Dcm : distance de collecte dans la municipalité m - Dm,s: distance entre une municipalité m et le site de traitement s - Type d’échelle de chaque technologie : centralisé ou decentralisé - Itrans_totm,t,s : Impact du transport total (collecte + transfert) des déchets vers une technologie situé à un site s Pour t, m,s : si t : centralisé Itrans_totm,s=Icol.Dcm + Itrwaste.Dm,s Sinon : Itrans_totm,s=0 Impact du transport des coproduits vers les marchés - cp∈CP={coproduits} - ycp,t : rendement en cp de t (kg de compost/t, kg de digestat/t, kWh/t) - mark ∈Market= {marchés possibles de coproduits} - Ds,mark : distance entre un site S et un marché mark - Itr-cp(cp) : facteur d’émission du transport d’un cp (ex : i/tkm, i/kWh.km) - Poss_mark(cp,mark) ∈ {0,1} - Impact du transport des coproduits (i/t , i/kWh) : Pour t,s,cp,mark : si t : centralisé Itrans_cps,cp,mark=Itr-cp(cp).Ds,mark Sinon : Itrans_cps,cp,mark=0 | - Tous les déchets doivent être traités Pour m dans mun : st in techxm,home,t,s=Mhome,m st in techx(m,build,t,s)=Mbuild,m - Les buildings ne peuvent utilisés la technologie HC Pour m dans mun : s in Sx(m,build,HC,s)=0 - Les quantités de déchets envoyés dans les technologies doivent respecter les contraintes de capacité Pour t dans T, s dans S : o in originm in munxm,o,t,s≤ubt*y(t,s) o in originm in munxm,o,t,s≥lbt*y(t,s) - Une technologie ne peut être installé que dans un site où cela est possible Pour t dans T, s dans S : Si poss_tech(t,s) =0, alors : y(t,s) = 0, et moxm,o,t,s=0 - Une technologie décentralisée ne peut recevoir que les déchets issus de la municipalité où elle est installée Pour m dans mun, s dans S, t dans T : Si t est décentralisée, et m ≠ s : y(t,s) = 0, et oxm,o,t,s=0 - Tous les coproduits doivent avoir un marché Pour cp dans CP, t dans T, s dans S : markz(t,s,cp,mark)=moxm,o,t,s*ycp,t - Un coproduit ne peut être envoyé que dans un marché qui peut le valoriser Pour cp dans CP, mark dans Market : Si Poss(cp,mark) = 0 : tszt,s,cp,mark=0 | o in origint in techm in munxm,o,t,s.Itott+Itranstotm,s+t,s,cp,markzt,s,cp,mark.Itranscps,cp,mark |
| V12 : Taux de tri = même version que v11 sauf Masse de déchets à traiter = M_généré * taux de tri |  |  |  |

Cas d’étude :

Hypothèses :

- Existence ou non de marché dans un lieu :

  - Compost : lié à l’existence de zone agricole

  - Electricité : liée à l’existence d’un réseau d’électricité

  - Chaleur : liée à l’existence d’un réseau de chaleur

  - Biométhane : liée à l’existence d’un réseau de gaz

  - Biométhane : liée à l’existence d’un réseau de gaz naturel