| Variables | Paramètres | Contraintes | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 : sans contraintes |  |  |  |
| - x(m,t) : Qté de déchets de m envoyé vers t | - m∈mun={municipalités du terrioire} - t∈tech={ technologies } - Mm:masse totale de déchets de m (kg) - GHGt:impact de t (kgCO2eq/kg) | - Tous les déchets doivent être traités Pour m dans mun : t in techx(m,t)=Mm | Minimiser : t in techm in munxm,t.GHGt |
| V2 : Ajout du paramètre origine des déchets |  |  |  |
| - x(m,o,t) : Qté de déchets de m d’origine o envoyé vers t | - m∈mun={municipalités du terrioire} - t∈tech={ technologies } - o∈origin={home, build} - Mo,m:masse de déchets de m d’origine o (kg) - GHGt:impact de t (kgCO2eq/kg) | - Tous les déchets doivent être traités Pour m dans mun : t in techxm,home,t=Mhome,m t in techx(m,build,t)=Mbuild,m - Les buildings ne peuvent utilisés la technologie HC Pour m dans mun : t in techx(m,build,HC)=0 | Minimiser : o in origint in techm in munxm,o,t.GHGt |
| V4 : Ajout des contraintes de capacité des technologie |  |  |  |
| - x(m,o,t) : Qté de déchets de m d’origine o envoyé vers t - y(t) : activation ou non de la technologie t | - m∈mun={municipalités du territoire} - t∈tech={ technologies } - o∈origin={home, build} - Mo,m: masse de déchets de m d’origine o (kg) - GHGt:impact de t (kgCO2eq/kg) - ub(t) = capacité maximale de t (kg) - lb(t) = capacité minimale de t (kg) | - Tous les déchets doivent être traités Pour m dans mun : t in techxm,home,t=Mhome,m t in techx(m,build,t)=Mbuild,m - Les buildings ne peuvent utilisés la technologie HC Pour m dans mun : t in techx(m,build,HC)=0 - Les quantités de déchets envoyés dans les technologies doivent respecter les contraintes de capacité Pour t : o in originm in munxm,o,t≤ubt*y(t) o in originm in munxm,o,t≥lbt*y(t) | Minimiser : o in origint in techm in munxm,o,t.GHGt |
| V5 : ajout de l’impact du transport de déchets vers les lieux de traitement centralisé Hypothèse : un seul lieu possible pour t |  |  |  |
| - x(m,o,t) : Qté de déchets de m d’origine o envoyé vers t - y(t) : activation ou non de la technologie t | - m∈mun={municipalités dans le territoire} - t∈tech={ technologies } - o∈origin={home, build} - Mo,m: masse de déchets de m d’origne o (kg) - GHGt:impact de t (kgCO2eq/kg) - ub(t) = capacité maximale de t (kg) - lb(t) = capacité minimale de t (kg) - GHGtrwaste: facteur d’émission du transport des déchets (kgCO2eq/tkm) - Dm: distance entre les municipalités et le lieu de traitement - Type d’échelle de chaque technologie : centralisé ou decentralisé Pour m, si t : centralisé GHGtrm=GHGtrwaste.Dm Sinon : GHGtrM,T=0 | - Tous les déchets doivent être traités Pour m dans mun : t in techxm,home,t=Mhome,m t in techx(m,build,t)=Mbuild,m - Les buildings ne peuvent utilisés la technologie HC Pour m dans mun : t in techx(m,build,HC)=0 - Les quantités de déchets envoyés dans les technologies doivent respecter les contraintes de capacité Pour t : o in originm in munxm,o,t≤ubt*y(t) o in originm in munxm,o,t≥lbt*y(t) | Minimiser : o in origint in techm in munxm,o,t.(GHGt+GHGtrm) |
| V6 : ajout des lieux possibles d’emplacement des technologies |  |  |  |
| - x(m,o,t,s) : Qté de déchets de m d’origine o envoyé vers t installé sur s - y(t,s) : activation ou non de la technologie t | - m∈mun={municipalités dans le territoire} - t∈tech={ technologies } - o∈origin={home, build} - s∈S={lieux d’installation possibles des technologies centralisées} - Poss_tech(t,s) ∈ {0,1} - Mo,m:masse totale de déchets de m d'origine o (kg) - GHGt:impact de t (kgCO2eq/kg) - ub(t) = capacité maximale de t (kg) - lb(t) = capacité minimale de t (kg) - GHGtrwaste: facteur d’émission du transport des déchets (kgCO2eq/tkm) - Dm,s: distance entre les municipalités et le lieu de traitement - Type d’échelle de chaque technologie : centralisé ou decentralisé Pour t, m, si t : centralisé GHGtrm,t,s=GHGtrwaste.Dm,s Sinon : GHGtrM,T=0 | - Tous les déchets doivent être traités Pour m dans mun : st in techxm,home,t,s=Mhome,m st in techx(m,build,t,s)=Mbuild,m - Les buildings ne peuvent utilisés la technologie HC Pour m dans mun : s in Sx(m,build,HC,s)=0 - Les quantités de déchets envoyés dans les technologies doivent respecter les contraintes de capacité Pour t dans T, s dans S : o in originm in munxm,o,t,s≤ubt*y(t,s) o in originm in munxm,o,t,s≥lbt*y(t,s) - Une technologie ne peut être installé que dans un site où cela est possible Pour t dans T, s dans S : Si poss_tech(t,s) =0, alors : y(t,s) = 0, et moxm,o,t,s=0 - Une technologie décentralisée ne peut recevoir que les déchets issus de la municipalité où elle est installée Pour m dans mun, s dans S, t dans T : Si t est décentralisée, et m ≠ s : y(t,s) = 0, et oxm,o,t,s=0 | Minimiser : so in origint in techm in munxm,o,t,s.(GHGt+GHGtrm,s) |
| V8 : ajout de l’impact évité par la substitution |  |  |  |
| - x(m,o,t,s) : Qté de déchets de m d’origine o envoyé vers t installé sur s - y(t,s) : activation ou non de la technologie t | - m∈mun={municipalités dans le territoire} - t∈tech={ technologies } - o∈origin={home, build} - s∈S={lieux d’installation possibles des technologies centralisées} - Poss_tech(t,s) ∈ {0,1} - cp∈CP={coproduits} - conv_p∈CONV_P={produits conventionnels} - Mo,m: masse d’origine o de la municipalité m - GHGt: impact environnemental de t (kgCO2eq/kg) - ub(t) = capacité maximale de t (kg) - lb(t) = capacité minimale de t (kg) - GHGtrwaste: facteur d’émission du transport des déchets (kgCO2eq/tkm) - Dm,s: distance entre les municipalités et le lieu de traitement - Type d’échelle de chaque technologie : centralisé ou decentralisé Pour t, m, si t : centralisé GHGtrm,t,s=GHGtrwaste.Dm,s Sinon : GHGtrM,T=0 - ycp,t : rendement en cp de t (kg de compost/t, kg de digestat/t, kWh/t) - γcp,conv_p : taux de substitution de conv_p par cp - GHGconv_p : impact du produit conventionnel conv_p - L’impact évité pour (t, cp, conv_p) subGHGt,cp,convp=ycp,t.γcp,convp .GHGconvp - L’impact évité total pour t : subGHGtott= cpconv_psubGHGt,cp,convp | - Tous les déchets doivent être traités Pour m dans mun : st in techxm,home,t,s=Mhome,m st in techx(m,build,t,s)=Mbuild,m - Les buildings ne peuvent utilisés la technologie HC Pour m dans mun : s in Sx(m,build,HC,s)=0 - Les quantités de déchets envoyés dans les technologies doivent respecter les contraintes de capacité Pour t dans T, s dans S : o in originm in munxm,o,t,s≤ubt*y(t,s) o in originm in munxm,o,t,s≥lbt*y(t,s) - Une technologie ne peut être installé que dans un site où cela est possible Pour t dans T, s dans S : Si poss_tech(t,s) =0, alors : y(t,s) = 0, et moxm,o,t,s=0 - Une technologie décentralisée ne peut recevoir que les déchets issus de la municipalité où elle est installée Pour m dans mun, s dans S, t dans T : Si t est décentralisée, et m ≠ s : y(t,s) = 0, et oxm,o,t,s=0 | Minimiser : so in origint in techm in munxm,o,t,s.(GHGt+GHGtrm,s-subGHGtott) |
| V10 : Ajout de l’impact du transport des coproduits vers les marchés Hypothèse : 1 lieu d’écoulement possible pour tous les coproduits |  |  |  |
| - x(m,o,t,s) : Qté de déchets de m d’origine o envoyé vers t installé sur s - y(t) : activation ou non de la technologie t | - m∈mun={municipalités dans le territoire} - t∈tech={ technologies } - o∈origin={home, build} - s∈S={lieux d’installation possibles des technologies centralisées} - Poss_tech(t,s) ∈ {0,1} - cp∈CP={coproduits} - conv_p∈CONV_P={produits conventionnels} - Mo,m: masse d’origine o de la municipalité m - GHGt: impact environnemental de t (kgCO2eq/kg) - ub(t) = capacité maximale de t (kg) - lb(t) = capacité minimale de t (kg) - GHGtrwaste: facteur d’émission du transport des déchets (kgCO2eq/tkm) - Dm,s: distance entre les municipalités et le lieu de traitement - Type d’échelle de chaque technologie : centralisé ou decentralisé Pour t, m, si t : centralisé GHGtrm,t,s=GHGtrwaste.Dm,s Sinon : GHGtrM,T=0 - ycp,t : rendement en cp de t (kg de compost/t, kg de digestat/t, kWh/t) - γcp,conv_p : taux de substitution de conv_p par cp - GHGconv_p : impact du produit conventionnel conv_p (kgCO2eq/kg, kgCO2eq/kWh) - L’impact évité pour (t, cp, conv_p) subGHGt,cp,convp=ycp,t.γcp,convp .GHGconvp - L’impact évité total pour t : subGHGtott= cpconv_psubGHGt,cp,convp - GHGtr-cp(cp) : impact du transport d’un cp (kgCO2eq/tkm, kgCO2eq/kWh.km) - dS:distance entre s et le marché - L’impact du transport d’un coproduit cp issu de technologie t installé sur le site s vers le marché GHGtr-cpT,cp,S=ycp,t.GHGtr-cpcp.dS - L’impact total lié à l’écoulement des coproduits issus de t installé à s : GHGtottr-copt,s=cpGHGtr-cpT,cp,S | - Tous les déchets doivent être traités Pour m dans mun : st in techxm,home,t,s=Mhome,m st in techx(m,build,t,s)=Mbuild,m - Les buildings ne peuvent utilisés la technologie HC Pour m dans mun : s in Sx(m,build,HC,s)=0 - Les quantités de déchets envoyés dans les technologies doivent respecter les contraintes de capacité Pour t dans T, s dans S : o in originm in munxm,o,t,s≤ubt*y(t,s) o in originm in munxm,o,t,s≥lbt*y(t,s) - Une technologie ne peut être installé que dans un site où cela est possible Pour t dans T, s dans S : Si poss_tech(t,s) =0, alors : y(t,s) = 0, et moxm,o,t,s=0 - Une technologie décentralisée ne peut recevoir que lehs déchets issus de la municipalité où elle est installée Pour m dans mun, s dans S, t dans T : Si t est décentralisée, et m ≠ s : y(t,s) = 0, et oxm,o,t,s=0 | Minimiser : so in origint in techm in munxm,o,t,s.(GHGt+GHGtrm,s-subGHGtott+GHGtr-cpT,cp,S) |
| V11 : ajout de la variable : marché de coproduit (v11_2 dans python) |  |  |  |
| - x(m,o,t,s) : Qté de déchets de m d’origine o envoyé vers t installé sur s - y(t) : activation ou non de la technologie t - z(t,s,cp,mark) : Quantité de coproduits cp issu de t installé dans s envoyé dans le marché mark | - m∈mun={municipalités dans le territoire} - t∈tech={ technologies } - o∈origin={home, build} - s∈S={lieux d’installation possibles des technologies centralisées} - mark ∈Market= {marchés possibles de coproduits} - Poss_tech(t,s) ∈ {0,1} - Poss_mark(cp,mark) ∈ {0,1} - cp∈CP={coproduits} - conv_p∈CONV_P={produits conventionnels} - Mo,m: masse d’origine o de la municipalité m - GHGt: impact environnemental de t (kgCO2eq/kg) - ub(t) = capacité maximale de t (kg) - lb(t) = capacité minimale de t (kg) - GHGtrwaste: facteur d’émission du transport des déchets (kgCO2eq/tkm) - Dm,s: distance entre les municipalités et le lieu de traitement - Type d’échelle de chaque technologie : centralisé ou decentralisé Pour t, m, si t : centralisé GHGtrm,t,s=GHGtrwaste.Dm,s Sinon : GHGtrM,T=0 - ycp,t : rendement en cp de t (kg de compost/t, kg de digestat/t, kWh/t) - γcp,conv_p : taux de substitution de conv_p par cp - GHGconv_p : impact du produit conventionnel conv_p (kgCO2eq/kg, kgCO2eq/kWh) - L’impact évité pour (t, cp, conv_p) subGHGt,cp,convp=ycp,t.γcp,convp .GHGconvp - L’impact évité total pour t : subGHGtott= cpconv_psubGHGt,cp,convp - GHGtr-cp(cp) : impact du transport d’un cp (kgCO2eq/tkm, kgCO2eq/kWh.km) - dS,mark:distance ente s et le marché mark - L’impact du transport d’un coproduit cp issu de technologie t installé sur le site s vers le marché GHGtr-cpT,cp,S,mark=ycp,t.GHGtr-cpcp.dS,m - L’impact total lié à l’écoulement des coproduits issus de t installé à s : GHGtottr-copt,s=cpGHGtr-cpT,cp,S | - Tous les déchets doivent être traités Pour m dans mun : st in techxm,home,t,s=Mhome,m st in techx(m,build,t,s)=Mbuild,m - Les buildings ne peuvent utilisés la technologie HC Pour m dans mun : s in Sx(m,build,HC,s)=0 - Les quantités de déchets envoyés dans les technologies doivent respecter les contraintes de capacité Pour t dans T, s dans S : o in originm in munxm,o,t,s≤ubt*y(t,s) o in originm in munxm,o,t,s≥lbt*y(t,s) - Une technologie ne peut être installée que dans un site où cela est possible Pour t dans T, s dans S : Si poss_tech(t,s) =0, alors : y(t,s) = 0, et moxm,o,t,s=0 - Une technologie décentralisée ne peut recevoir que les déchets issus de la municipalité où elle est installée Pour m dans mun, s dans S, t dans T : Si t est décentralisée, et m ≠ s : y(t,s) = 0, et oxm,o,t,s=0 - Tous les coproduits doivent avoir un marché Pour cp dans CP, t dans T, s dans S : markz(t,s,cp,mark)=moxm,o,t,s*ycp,t - Un coproduit ne peut être envoyé que dans un marché qui peut le valoriser Pour cp dans CP, mark dans Market : Si Poss(cp,mark) = 0 : tszt,s,cp,mark=0 | Minimiser : m,o,t,sxm,o,t,s.(GHGt+GHGtrm,s-subGHGtott)+t,s,cp,markzt,s,cp,mark.GHGtrcp.ds,mark |
| V12 : contrainte de marché |  |  |  |